Технические характеристики.

|  | ПЭ1М ПЭ1М-03* | ПЭ1М-01 | ПЭ1М-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность (вес груза на крюке), т | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
| Базовое шассии | Беларус-80.1/82.1 |  |  |
| Объем грейфера, м3 | 0,56 |  |  |
| Высота погрузки грейфером, м | 3,70 | 4,20 | 4,32 |
| Наибольший вылет стрелы от оси поворота, м | 3,90 | 4,90 | 5,14 |
| Глубина опускания грейфера ниже уровня опорной поверхности, м | 2,50 | 3,50 | 3,74 |
| Рабочий сектор, град | 160 |  |  |
| Ширина отвала бульдозера, м | 2,00 |  |  |
| Габаритные размеры в транспортном положении (в агрегате с трактором), м: - - длина - - ширина - - высота | 3,50 (5,50) 1,47 (2,25) 2,85 (3,70) |  |  |
| Масса погрузчика в состоянии поставки, т | 2,35 | 2,40 | 2,42 |
| Масса погрузчика в агрегате с трактором (без балласта в бульдозере), т | 5,95 | 6,00 | 6,05 |
| Транспортная скорость, км/ч | 19,00 |  |  |

*имеет систему дистанционного управления

## Варианты рабочих органов для погрузчика

|  | Грейфер предназначен для погрузки сыпучих материалов |  |  |  | Грейфер усиленный имеет конструкцию повышенной прочности, предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов включая строительный мусор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объём, м3 | 0,56 |  |  | Объём, м3 | 0,3 |
|  | Высота погрузки, м | 3,70 |  |  | Высота погрузки, м | 3,70 |
|  | Лопата экскаваторная предназначена для рытья траншей и ям |  |  |  | Бурильная установкапредназначена для бурения скважин |  |
|  | Объём, м3 | 0,27 |  |  | Максимальная глубина скважины, м | 1,55 |
|  | Ширина захвата, м | 0,7 |  |  | Диаметр скважины, м | 0,45 |
|  | Когти предназначены для погрузки силоса, сенажа, органических удобрений и др. |  |  |  | Захват для рулонов сена*предназначен для погрузки рулонов сена в том числе упакованных в пленку |  |
|  | Объём, м3 | 0,56 |  |  | Грузоподъёмность, т | 0,7 |
|  | Максимальная ширина захвата, м | 1,33 |  |  | Максимальный диаметр груза, м | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Минимальный диаметр груза, м | 1,3 |
|  | Грейфер трёхчелюстной* предназначен для погрузки крупнокусковых материалов включая строительный мусор, металлолом и др. |  |  |  | Захват для длинномеров*предназначен для погрузки бревен, труб и др. |  |
|  | Объём, м3 | 0,2 |  |  | Грузоподъёмность, т | 0,8 |
|  | Максимальное усилие внедрения челюстей в погружаемый материал, кгс | 3080 |  |  | Максимальный диаметр груза, м | 0,7 |
|  | Максимальное усилие сжатия челюстей, кгс | 9240 |  |  | Минимальный диаметр груза, м | 0,17 |

* Грейфер трехчелюстной, захват для рулонов сена, захват для длинномеров применяются для погрузчиков ПЭ1М-02 совместно с ротатором который, позволяет поворачивать рабочий орган на 360о для позиционирования груза.